Projektarbeit

Embedded C++

Sommersemester 2024

Farbsortierung mittels Kranarm

von

Marc Heimermann, Marvin Schönwälder und Fabian Weber

Inhaltsverzeichnis

- Lasten- & Pflichtenheft

  - Anforderungen gemäß Lastenheft

  - Beschreibung der Sortieranlage

  - Implementierte Funktionen

  - Abweichungen zum Lastenheft

- Dokumentation & Klassendiagramm

  - Source-Code

  - Klassendiagramm

  - Steuerungsablauf – automatisch

  - Steuerungsablauf – manuell

- Testdokumentation

- Fazit

I. Lasten- & Pflichtenheft

1. Anforderungen gemäß Lastenheft

Das Lastenheft fordert eine Steuerungs-Software für eine Fischertechnik-Sortieranlage, welche Holzsteine nach Farben sortiert und lagert. Das Lastenheft stellt folgende Anforderungen:

- Es sollen folgende Bedienelemente implementiert werden:

  - Start-/Stopp-Taste

  - Auswurf-Taste

- Es soll ein LCD-Display eingebunden werden und folgende Anzeigeelemente implementiert werden:

  - Aktueller Betriebszustand (läuft, gestoppt, etc.)

  - Anzahl der verarbeiteten Holzsteinen (sortiert nach Farbe)

  - Aktueller Luftdruck

- Nach einem Systemstart erfolgt vorerst keine Aktion. Erst nach einem Tastendruck startet eine Verarbeitung der Objekte.

- Es soll eine Start-/Stopp-Taste implementiert werden, die die Verarbeitung startet, sofern ein Objekt im Eingangslager vorhanden ist. Ein erneutes Betätigen unterbricht die Verarbeitung, bis die Start-/Stopp-Taste ein weiteres Mal betätigt wird.

- (Aussortierer implementieren bei Abweichungen)

- Kompressor nur eingeschaltet, wenn Kran aktiv oder Clean gedrückt

- Sobald das letzte Werkstück einsortiert wurde, wird die Verarbeitung gestoppt

2. Beschreibung der Sortieranlage

Die Fischertechnik-Sortieranlage besteht aus einer Lichtschranke, einem Farbsensor, einem Eingangslager und einem Ausgangslager mit der Kapazität für drei unterschiedliche Farben. Das Sortieren erfolgt durch einen Kran, der sich mittels eines Motors, im Uhrzeigersinn bis zu ca. 180 Grad bewegen und sich im Bedarfsfall absenken kann. Zusätzlich beinhaltet der Kran noch einen Ausgangspositionssensor und einen Flankenzähler, welcher der Positionserkennung dient.

Außerdem hat die Anlage einen Kompressor incl. mehrerer Pneumatik-Steuereinheiten die das Absenken, sowie das Ansaugen von Werkstücken ermöglicht.

3. Implementierte Funktionen

4. Abweichungen zum Lastenheft

II. Dokumentation & Klassendiagramm

1.  Source-Code

2. Klassendiagramm (UML-Struktur)

3. Steuerungsablauf – automatisch

4. Steuerungsablauf – manuell

III. Testdokumentation

IV. Fazit